附件1

堤防工程险工险段判别条件

本判别条件所称堤防是指沿河、湖、海岸或分洪区、蓄洪区、围垦区边缘修建的挡水建筑物；堤防工程是指堤防及其堤岸防护工程、交叉联接建筑物和管理设施等的统称。险段是指堤身单薄、土质不好、施工质量差或隐患较多而易发生险情的薄弱堤段和堤距过窄、易于卡阻洪水或冰凌的堤段，或历史上多次发生险情的堤段；险工是指堤防险段所修的防护工程。

符合以下条件之一的，即可判定为险工险段。

1.老口门堤段：历史上出现决口但未彻底治理，背水侧仍存在坑塘或高水位期间出现集中渗水的堤段。

2.管涌堤段：曾出现过管涌、流土等渗透破坏但未彻底治理，高水位期间背水侧仍有明显渗水现象的堤段。

3.崩岸堤段：水流淘刷易造成崩岸、坍塌而危及堤防安全的堤段，包括因河势变化引起的洪（潮）水顶冲堤段。

4.卡口堤段：堤距较小，过水断面严重不足，或河道弯曲狭窄，易造成卡阻洪水或冰凌的堤段。

5.病险穿堤建筑物堤段：穿堤建筑物自身存在严重安全隐患，或与堤防接合部出现过渗水问题且未彻底治理，危及堤防安全的堤段。

6.严重缺陷堤段：堤身堤基土质不好，施工质量差，存在较多隐患或堤身断面不满足设计规范要求，极易发生险情的薄弱堤段。

7.其他堤段：其他严重影响堤防安全运行的堤段。

附件2

堤防工程险工险段信息统计表

填表单位（盖章）：                                    填表日期：    年  月  日

| 序号 | 险工险段名称 | 所在堤防名称 | 所在 河流 （湖泊） | 所在河流岸别 | 所在堤防级别 | 管理单位名称 | 水行政主管部门名称 | 险工险段位置 |  |  |  | 险工险段 坐标 |  | 险工险段长度（m） | 险工险段类型 | 险工险段简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 起点桩号 | 起点位置 | 终点桩号 | 终点位置 | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

堤防工程险工险段信息统计表填表说明

1.险工险段名称：按实际管理的规范名称填写，如：XX险工，或者XX险段。无名称的直接填写所在堤防或堤段名称。

2.所在堤防名称：填写险工险段所在堤防的名称，如XX堤防XX段。

3.所在河流（湖泊）：填写堤防所在河流或湖泊的名称。河流需写明干支流关系，如：黄河四级支流疃里河。

4.所在河流岸别：仅限河道堤防，填写“左岸”或“右岸”。

5.所在堤防级别：填写险工险段所在堤防的级别，分1、2、3、4、5级。

6.管理单位名称：填写堤防管理单位规范全称。无堤防管理单位的，填写履行堤防管理职责的行政管理机构或水利行业主管部门名称，如XX村委，XX乡政府，XX县水利局堤防管理所，XX县水利局。

7.水行政主管部门名称：填写堤防管理单位的水行政主管部门全称。

8.起点桩号、终点桩号：分别填写险工险段的起点桩号、终点桩号，例如00+010，00+200。

9.起点位置、终点位置：分别填写险工险段起点、终点所在行政区域名称及行政区域代码，城市堤防填写到居委会级，农村堤防填写到行政村级，行政区划代码以国家民政部发布的为准。

10.险工险段的经度、纬度：填写险工险段中间桩号位置处经纬度，经纬度坐标可通过手机下载GPS工具箱等具有GPS定位功能的APP来确定。

11.险工险段长度：填写险工险段长度，以“米”为单位，应为起点、终点桩号之差。

12.险工险段类型：险工险段按判别细则中的7种出险类型填写，如同一险段包含多种类型的，选最贴近的一类列出，极个别难分辨的按重要程度顺序列出，如1、6。

13.险工险段简要说明：简要描述险工险段的现状和曾出现过的历次险情，500字以内。修建有险工的，需说明险工形式，如丁坝、顺坝、截渗墙等。